Technické podmínky

Úprava vodního hospodářství

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je úprava systému vodního hospodářství vozidla TACHP na základě poznatků z dosavadního provozu.

##### Technické požadavky na zařízení

  - Systém přívodu vody bude změněn na aktivní, poháněný membránovým tlakovým čerpadlem s pojistkou proti přetížení a zpětnou klapkou. Hnací čerpadlo bude nové a bude splňovat minimálně tyto parametry:

- napájení z palubní elektrické soustavy 12 V; čerpadlo bude rovněž funkční při napájení TACHP z vnějšího vstupu 230 V, elektrocentrály i při provozu na baterie,

- průtok 4 litry/min,

- tlak na výstupu alespoň 1 bar s možností regulovatelného tlaku na výstupu,

- samonasávací do 1,5 m,

- maximální odběr 4,5 A a 60 W,

- automatické spínání a vypínání.

  - Řešení dodávky vody bude odolné proti poškození čerpadla během naprázdno (při vyčerpání vody).

  - Zásobník čerstvé vody bude:

- disponovat napojením se závitem DIN 96 nebo DIN 61 pro plnění vodou,

- mít celkový minimální objem 24 litrů, který může být rozdělen mezi 2 oddělené nádoby,

- vybaven vyrovnávacím tlakovým ventilem (odvětráváním),

- za jízdy pevně fixován proti pohybu,

- možné zcela vyprázdnit úplným vypuštěním nebo vyjmutím a vylitím.

  - Plnění zásobníku bude:

- snadno přístupné ze strany nástavby přes vnější vodní přípojku s krytem,

- snadno přístupné z vnitřní laboratorní části nástavby přes DIN 96 nebo DIN 61 plnicí otvor,

- řešeno vyjmutím z uchycení zásobníku a jeho naplněním mimo vozidlo přes plnicí otvor.

  - Přívod vody bude možné přepnout na alternativní zdroj mimo vozidlo připojený přes vnější vodní přípojku s redukčním ventilem snižujícím tlak na 1,4 bar a s krytem.

  - Propojení a připojení zásobníků a vodovodní baterie bude odolávat otřesům vozidla při jízdě tak, aby nedocházelo k únikům vody mimo okruh vodního hospodářství.

  - Vodovodní baterie bude vyměněna tak, aby vyústění ramena bylo alespoň 15 cm nad základnou baterie. Rameno vodovodní baterie bude v otočném provedení.

  - Odpad umyvadla bude změněn tak, aby bylo vyřešeno zanášení pevnými částicemi v odpadní vodě (konkrétní řešení nabídne dodavatel na 1. kontrolním dnu). Odpad bude sveden do odpadní nádrže s minimálním objemem 20 litrů, snadnou kontrolou naplnění a ventilem na vyrovnávání tlaku v nádrži.

  - Odpadní nádrž

- bude napojena na vnější odpad použitelný při uzavřených dveřích vozidla,

- bude možné ji zcela vypustit bez vyjmutí z vozidla,

- její provedení bude odolávat působení dekontaminačních činidel po dobu nutnou pro dekontaminaci.

##### Ergonomické požadavky

  - Aktivní i pasivní prvky systému budou ovladatelné v odpovídajících ochranných prostředcích.

  - Prostorové řešení úpravy bude respektovat využívání ostatních částí vybavení TACHP.