Technické podmínky

analyzátor pro měření kontaminace Cs-137

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je analyzátor pro měření kontaminace Cs-137 ve vzorcích, potravinách, půdách a terénu po radiační havárii reaktoru.

##### Technické požadavky na analyzátor

  - Analyzátor umožňuje měření bez vkládání vzorků do zvláštního stíněného kontejneru, ale přímo na měřené vzorky, potravinářské komodity, případně nad monitorovaný terén. Není vyžadovaná speciální příprava potravinářského výrobku, který zůstává při měření uvnitř obalu a měření se provádí přímo na místě. Ve speciálních případech analyzátor umožňuje měření odebraných vzorků ve vozidle radiačního a chemického průzkumu.

  - Menu analyzátoru je intuitivní bez nutnosti speciálního školení pro uživatele, analyzátor je obsluhován v interaktivním režimu pomoci vyhodnocovacího zařízení na bázi OS Android (mobil nebo tablet PC). Při měření a vyhodnocování je zařízení možné obsluhovat v bezpečné vzdálenosti (alespoň 5 m) – bezdrátové propojení.

  - Analyzátor má pro stanovení měrné nebo plošné aktivity předefinovány komodity, půdy a celou řadu měřících geometrií (pytle, válec, hranol a podobně) a obsluha je schopna vybrat pro měření vybrat nejvhodnější geometrii a spustit měření.

  - Třída ochrany minimálně IP 54.

  - Rozsah pracovních teplot -10 do 40 oC.

  - Napájení bateriové s dobou provozu min. 24 hod.

  - Minimální rozsah měření

- hmotnostní aktivita (0,1 do 100 kBq/kg),

- plošná aktivita (1-1000 kBq/m2),

- příkon ekvivalentní dávky (0,1-100 microSv/h).