| Základní parametry serveru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Splněno |
| Počet kusů | celkem | 1ks |
| Konstrukční provedení jednotky | Požadujeme servery v provedení pro rack včetně výsuvných kolejnic a kabelového managementu. Přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí. Všechny vnitřní a vnější komponenty, které jsou hot-plug musí být barevně značeny. Servery musí být vybaveny redundantním chlazením a napájením. Všechny musí být od jednoho výrobce |  |
|  | Chassis max. 1U, 8x 2.5" HDD hots-wap |  |
| Typ procesoru a počet procesorů | Požadujeme dvouprocesorový server x64, osazený jedním min. 4Core CPU a výsledkem alespoň 8500 bodů, publikovaným na https://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
| Paměť operační | Požadujeme 32GB RAM složenou ze dvou modulů 16GB RDIMM, DDR4, 2666MT/s |  |
| Hard Disk - kapacita dat | 2x hot-plug pevný disk typu SSD, s kapacitou alespoň 200GB a minimálním DWPD3 |  |
| Zdroj napájení | Redundantní síťové napájecí zdroje max. 600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů. Zdroje musí splňovat specifikaci „Platinum“ podle „80 Plus Comitee“. |  |
| Rozšiřující PCI-E karty | Nepožadujeme. Min. jeden PCI-e x16 volný |  |
| Karta síťová | Typu LAN-On-Motherboard se 2 porty 1000Base-T |  |
| Další rozhraní | Alespoň 4 x USB port, minimálně dva USB vzadu, jeden interní a jeden na předním panelu a alespoň dva z nich nastavitelné na USB 3.0 |  |
|  | Sériový port |  |
|  | Interaktivní systémový display indikující stav systému s možností zadání názvu serveru a možností interaktivního nastavení managementu serveru, např IP adresy management karty (OOB) |  |
| Management serveru (OOB) | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: - s dedikovaným ethernet portem - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru - nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru - možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky - management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP - požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 - management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru - podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu - podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách - komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH - Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání, tak aby správa probíhala z jednoho GUI |  |
| Vestavěný hypervisor | Server musí být vybaven dvojicí elektronických neotáčivých médií, jako je SD karta, USB klíče, nebo dvojice SSD disků. Tato média musí být ve vzájemné redundanci. V případě použití SSD disků, tyto nesmí konzumovat min. počty požadovaných hot-swap pozic pro pevné disky. Musí být tedy buď interního provedení, nebo je nutné navýšit počty hot-swap HDD pozic požadovaných chassis. Na těchto médiích požadujeme výrobcem předinstalovaný ESXi hypervisor. |  |
| Řadič HDD/RAID controller | minimální vlastnosti řadiče: - 2GB NVRAM cache, zálohovaná proti ztrátě write-cache při výpadku proudu alespoň po dobu 72 hodin - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare |  |
| Záruka | 60 měsíců / 4 hodiny „on-site response“, s dostupností hotline 24x7x365, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaných systémů, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách. Po dobu trvání záruky, požadujeme garanci bezplatné výměny SSD disků v případě hrozícího propisu média (SSD wear-out) |  |
| Budoucí prodloužení podpory | Ano, min o 24 měsíců |  |

Poznámka:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména,  zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého výrobce resp. dodavatele za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.