### Příloha č. 1 – Technické podmínky sacího bagru

„Sací bagr“

TECHNICKÉ PODMÍNKY SACÍHO BAGRU

Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks sacího bagru dle níže uvedených technických podmínek:

Sací bagr bude nový, nerepasovaný, vyrobený v roce 2014 z prvotřídních materiálů 
a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.

Sací bagr kategorie podvozku 3, hmotnostní třídy S (nad 16 000 kg), určený k nasávání mokrých i suchých materiálů při provádění záchranných a likvidačních prací v podmínkách živelních pohrom (dále jen „SB“).

- SB bude splňovat požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, veškeré povinné údaje k provedení a vybavení SB včetně výjimek budou uvedeny v technickém osvědčení vozidla nebo v technickém průkazu.

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a uvedené v těchto technických podmínkách.

- SB bude splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 8 přílohy č. 1 a tabulce č. 2

SB bude vybaven požárním příslušenstvím, které bude součástí dodávky a bude umístěno v kabině osádky:

a) lékárnička velikost II 	1 	ks,

b) přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A183B	1 	ks,

c) ruční svítilna s dobíjecím zdrojem	2 	ks,

d) ruční vyprošťovací nástroj	1 	ks,

e) rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 	12 	párů,

f) vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy 	2 	ks.

  - K bodu 9 přílohy č. 1

SB bude vybaven přípojným místem pro nouzové spuštění motoru pomocným zdrojem.

  - K bodům 11 až 13 a 17 až 19 přílohy č. 1

SB bude v dosahu velitele a částečně strojníka vybaven digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 v rádiové síti Pegas, a to v  souladu s technickými podmínkami TP-STS/14-2008 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“ vydanými MV-GŘ HZS ČR.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Veškeré manipulační prostory účelové nástavby budou osvětleny.

  - K bodům 20 až 22 přílohy č. 1

SB bude v kabině osádky vybaven:

    - odpruženými sedadly pro nejméně dvě osoby (pro velitele a strojníka) v jedné řadě, přičemž sedadla budou vybavena bezpečnostními pásy. Odpružení sedadel bude zabezpečovat běžný komfort – mechanicky odpružená sedadla s regulací odpružení pro váhu od 50 do 120 kg,

    - Autofoliemi proti slunci na oknech kabiny,

    - v dosahu velitele prostorem pro bezpečné uložení dokumentace ve formátu A4,

    - dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED a v provedení ATEX, s dobou nabíjení zdroje nejvýše 90 minut,

    - klimatizací a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě,

    - autorádiem s bluetooth pro komunikaci mobilními telefony,

    - v zorném poli strojníka (řidiče) navigací určenou pro nákladní automobily, s aktuálními mapovými podklady ČR a s displejem nejméně 4´´,

    - v místě dostupném z místa velitele ručním hledacím světlometem s kabelem o délce nejméně 3000 mm napojeným na elektrickou soustavu podvozkové části.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

SB bude vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením typu LED s možností přepínání modré a oranžové barvy doplněný zvukovým výstražným zařízením, které bude umožňovat reprodukci mluveného slova. Jeho součástí budou také dvě zábleskové svítilny modré barvy umístěné na přední straně kabiny osádky, které budou napojeny na zvláštní výstražné zařízení, a bude je moci v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. SB bude v zadní části vybaven svítilnami modré barvy. Zařízení nebude umožňovat zapnutí předních modrých zábleskových svítilen ani zadních modrých svítilen, pokud bude výstražné světelné zařízení přepnuto na oranžovou barvu.

  - K bodu 39, přílohy č. 1

Na karoserii účelové nástavby SB bude bílý zvýrazňující vodorovný pruh RAL 9003, který má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm s nápisem ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá.

  - Nápis s označením dislokace jednotky bude umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky a nápis „HASIČI“ bude umístěn na přední části kabiny osádky. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový.

- Pro barevnou úpravu SB bude použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

- Podvozková část SB bude mít nejméně tři nápravy, z toho nejméně dvě hnací. Hnací nápravy budou vybaveny uzávěrkami nápravových a mezinápravových diferenciálů.

- Kola hnacích náprav budou osazena pneumatikami konstrukce M+S.

- SB bude vybaven nejméně zařízením ABS.

- SB bude vybaven digitálním tachografem.

- SB bude mít volant s možností nastavení sklonu a výšky. Na podlaze budou vyjímatelné omývatelné koberce.

- SB bude vybaven palivovou nádrží umožňující dojezd na vzdálenost nejméně 600 km.

- Podvozek SB bude vybaven nejméně jednou schránou pro uložení příslušenství podvozku.

- Součástí SB bude plnohodnotné náhradní kolo s pneumatikou a veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola.

- SB bude vybaven zařízením pro nepřímé vidění – zadní kamera pro couvání s monitorem se zorným/snímacím úhlem 150 stupňů a viditelností min. 5 m za konec vozidla.

- SB bude vybaven předním zrcátkem třídy VI. pro nepřímý výhled řidiče.

- Pro SB bude použit automobilový podvozek:

    - který svými parametry bude splňovat vyhlášku 341/2002 Sb. příloha 18, písmeno F,

    - který bude vybavený akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah,

    - který bude mít konstrukční rychlostí nejméně 80 km/h.,

    - který bude vybavený tempomatem,

    - který bude umožňovat celkovou výšku SB při provozní hmotnosti v nejvyšším bodě nejvíce 4 000 mm,

    - který bude s provedenou antikorozní ochranou.

- Konstrukce nástavby SB bude umožňovat nasávání následujících materiálů:

      - kapalina,

      - bláto, zemina,

      - sypké materiály,

      - sutiny, kamení, zdivo, beton a pevné materiály o průměru až 200 mm a hmotnosti až 20 kg,

- SB bude umožňovat nasávání materiálu proudícím vzduchem a bude splňovat následující parametry:

  - průtok vzduchu nejméně 35000 m3/h,

  - sací výkon nejméně 30 000 Pa,

  - sací hloubka nejméně 12 m,

  - sací vzdálenost nejméně 80 m.

- Objem zásobníku pro přepravu nasávaného materiálu bude nejméně 8 m3. V tomto zásobníku bude možno nasátý materiál přepravovat. Konstrukce SB bude umožňovat celkové vyprázdnění tohoto zásobníku vyklopením do nákladního kontejneru o výšce hrany nejméně 1 500 mm.

- SB bude vybaven zařízením pro manipulaci se sacím potrubím, které bude pevně spojeno s nástavbou a bude umožňovat samočinnou manipulaci s tímto potrubím ve vzdálenosti nejméně 5 m od zadní části SB a rozsahu nejméně 180 stupňů v horizontálním i vertikálním směru.

- Sací potrubí pevně spojené s nástavbou bude umožňovat připojení dalšího sacího vedení. Součástí nástavby bude sací potrubí, které bude umožňovat nastavení základního sacího potrubí o nejméně 4 m.

- Veškeré funkce nástavby SB budou ovládány pomocí bezdrátového dálkového ovládání na délku nejméně 80 m. Dálkové ovládání bude opatřeno ovládacím prvkem, který bude umožňovat úplné vypnutí zařízení včetně motoru SB.

- Součástí SB bude kompresor se vzdušníkem, s pracovním tlakem nejméně 8 barů 
a možností plynulé regulace výstupního tlaku. Výstup kompresoru, kompatibilní s koncovkou typu Js 16, bude umožňovat připojení dvou kusů pneumatického nářadí.

- Zadní část SB bude v prostoru rámu vybavena tažným zařízením s možností náklonu tažného zařízení pro připojení přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 15 000 kg.

- Technická životnost SB bude nejméně 16 roků s tím, že po celou tuto dobu bude SB plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do SB budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

### Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

„Sací bagr“

KRYCÍ LIST NABÍDKY

# pro veřejnou zakázku

# „Sací bagr“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČ 48133990

| Uchazeč (obchodní firma nebo název): | ……………. |
| --- | --- |
| Sídlo - celá adresa včetně PSČ (v případě fyzické osoby místo podnikání) | ...………….. |
| Právní forma: | ……………. |
| Identifikační číslo: | …….……… |
| Daňové identifikační číslo: | …….……… |
| Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba) | ……………. |

| Celková cena zakázky bez DPH | Celková hodnota DPH | Celková cena zakázky včetně DPH |
| --- | --- | --- |

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

### Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

„Sací bagr“

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1,

písm. c) až g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

……………………………..………………………………………………

(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba uchazeče nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- uchazeč není v likvidaci;

- uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- uchazeč ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost uchazeče nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

### Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti

„Sací bagr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

…………………………………………………………….…...

(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

### Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče

„Sací bagr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště | Druh vztahu |
| --- | --- | --- | --- |

V ……………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

### Příloha č. 7 – Čestné prohlášení uchazeče

„Sací bagr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. *)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště |
| --- | --- | --- |

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

### Příloha č. 8 – Čestné prohlášení uchazeče

„Sací bagr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

………………………………………………………………

(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V …………………… dne ……………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče