Technické podmínky

Digitální fotoaparát

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je digitální fotoaparát, který umožňuje použití při provádění zásahů a záchranných prací jednotkami hasičských záchranných sborů krajů při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek v souladu s §70 zákona č. 133/1985 Sb.

  - Digitální fotoaparát odolný přístroj, který je součástí vybavení vozidla „Technický automobil chemický v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu“ (dále jen „TACHP“), jež mají v ochraňování HZS krajů, do jejichž působnosti patří chemické laboratoře.

  - Fotoaparát umožňuje dokumentovat místo události ve ztížených podmínkách zásahu složek IZS.

##### Technické požadavky na hardware

  - Fotoaparát umožňuje použití odolných výměnných objektivů.

  - Optický systém disponuje těmito parametry:

- světelnost objektivu f/2,0 – 4,9,

- optický zoom min. 4x.

  - Fotoaparát umožňuje záznam videa do formátu MPEG-4 s rozlišením Full HD 1920×1080, frekvence snímků 240 fps.

  - Fotoaparát je vybaven stereofonním mikrofonem.

  - Fotoaparát umožňuje určit geografickou pozici (zeměpisnou šířku a délku) a uložit tyto informace do metadat v Exif. Používá systém GPS a glonass.

  - Rozhraní fotoaparátu umožňuje připojení PC (USB), disponuje HDMI výstupem.

  - Fotoaparát umožňuje bezdrátový přenos fotografií do přenosného zařízení s operačním programem Android.

  - Výrobce zařízení garantuje odolnost jak těla fotoaparátu, tak výměnných objektivů:

- proti nárazu podle standardu MIL-STD-810F, metoda 516.5,

- odolnost proti vodě podle standardu JIS/IEC třídy 8 (IPX8),

- odolnost proti prachu podle standardu JIS/IEC třídy ochrany 6 (IP6X),

- teplota  -10oC až +40oC.

  - Pro snadnou a účinnou dekontaminaci bude přístroj doplněný 
o podvodní pouzdro.

  - Fotoaparát nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu nebo používaní specializovaného spotřebního materiálu.

##### Ergonomické požadavky

  - Vzhledem k použití protichemických ochranných oděvů při chemickém průzkumu v nebezpečné zóně a snadnému a rychlému přenosu se požaduje, aby hmotnost byla max. 500 g.

  - Fotoaparát je snadno ovladatelný – ovládací rozhraní musí být velmi jednoduché tak, aby umožňovalo ovládání v ochranných rukavicích a vyžadovalo minimální nároky na zaškolení obsluhy.

##### Technické požadavky na software

  - Přístroj používá aktuálně nejnovější firmware.

##### Požadavky na dodávku

  - Kromě vlastního digitálního fotoaparátu součástí dodávky musí být:

- náhradní dobíjecí baterie (zdroj),

- ochranné pouzdro upevnitelné na popruh dýchacího přístroje,

- popruh,

- paměťová média - karta typu SDHC 32GB Class 10 Professional,

- čtečka paměťové karty pro přenos dat do počítače,

- kabel HDMI s minikonektorem HDMI typu C RETRAK,

- voděodolný telekonvertor s adaptérem,

- makro LED světlo.