Technické podmínky

Zásahový tablet

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je tablet, který umožňuje komunikaci a navigaci při dopravě na místo zásahu a další činnosti při provádění zásahů a záchranných prací jednotkami hasičských záchranných sborů krajů při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek v souladu s §70 zákona č. 133/1985 Sb.

  - Tablet je určen pro vozidlo „Technický automobil v provedení chemického a radiačního průzkumu“ (dále jen „TACHP“), který mají v ochraňování HZS krajů, do jejichž působnosti patří chemické laboratoře.

  - Tablet umožňuje komunikaci a navigaci při dopravě na místo zásahu. V místě zásahu složek IZS umožňuje přístup k aplikacím ResCar a Medisalarm, pořizování, ukládání a přenos fotografií, odesílání a potvrzení přijetí statusů.

##### Technické požadavky na hardware

  - Tablet obsahuje systém:

- GINA pro HZS Jihomoravského kraje; plná verze, aktuálně dostupná v době dodávky, minimálně 4.6.8.18 (pro ANDROID),

- POINTX pro Institut ochrany obyvatelstva, HZS Středočeského kraje, HZS Plzeňského kraje a HZS Moravskoslezského kraje; plná verze, aktuálně dostupná v době dodávky (pro ANDROID).

  - Tablet disponuje minimálně těmito parametry:

- úhlopříčkou dotykového displeje mimimálně 9´´,

- rozlišením 2048 × 1536 bodů,

- osmijádrovým procesorem,

- operační pamětí 3 GB RAM,

- datovým úložištěm o 16 GB rozšiřitelným o microSD,

- fotoaparátem min 8 MPx,

- baterii o minimální kapacitě 5 870 mAh.

  - Tablet komunikuje pomocí 4G/LTE, EDGE, 3G v pásmech: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), WIFI ve standardech a, ac, b, g, n.

  - Tablet disponuje minimálně A-GPS modulem.

  - Tablet nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu nebo používaní specializovaného spotřebního materiálu.

##### Technické požadavky na software a systém GINA

  - Tablet obsahuje navigaci Sygic s emergency mapami (offline turn-by-turn navigace), s rozhraním umožňující automatickou navigaci po přijetí PKV.

  - Software a plná verze systémů GINA a POINTX umožňují:

- snadný příjem PKV,

- odesílání statusů se zpětným potvrzením, statusy nezávislé na rádiovém signálu,

- sdílení polohy jednotek v terénu,

- zjišťovat aktuální průjezdnost trasy k události,

- kontaktovat oznamovatele události,

- sdílení a zobrazení operační situace (kresby v mapě),

- přístup k dokumentaci zdolávání požáru,

- upravovat dokumenty.

  - Součástí software jsou mapové podklady „KOPIS mapa“ satelitní mapa – mapa ulic, katastrální mapa – katastr (z katastrální mapy překlik do katastru nemovitostí).

  - Software umožňuje po skončení zásahu zpětně zobrazení trasy pohybu k zásahu a zobrazení historie příkazů k výjezdu zasílaných z KOPIS.

  - Software používá pro komunikaci s KOPIS SSL kanál (AES256 schválený pro přenos přísně tajných informací), infrastruktura s ISO 27001.

  - Software podporuje tzv. kioskový režim (výhradní běh aplikace na zařízení).

##### Požadavky na dodávku

  - Kromě vlastního tabletu součástí dodávky musí být:

- zásahový SW pro výjezdová vozidla HZS krajů (viz bod 2.1)

- držák s napájením do vozidla,

- ochranné pouzdro,

- kabel pro propojení PC,

- napájecí zdroj,

- Kingston SDHC mikro karta min. 16 GB, s nahranými off-line mapami,		+ adaptér

- navigační software Sygic s emergency mapami,

- propojení se systémem společnost RCS (příjem PKV, zasílání/příjem poloh, zasílání/příjem statusů).