Technické podmínky

Multiparametrická sonda s GPS navigací

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je multiparametrická sonda, která je vybavena GPS navigací a umožňuje měření základních fyzikálních a chemických ukazatelů znečištění vody povrchové i pitné při mimořádných událostech přímo na místě havárie.

  - Multiparametrická sonda je určena pro chemické laboratoře HZS krajů a opěrné jednotky požární ochrany, které jsou předurčeny pro zásahy s výskytem nebezpečných látek.

##### Technické požadavky na multiparametrickou sondu

  - Sonda umožňuje měření základních fyzikálních a chemických parametrů ve vodě: vodivost, oxidačně redukční potenciál, zákal, teplotu, zaznamenat hloubku místa, ze kterého byl vzorek odebrán, pH, rozpuštěný kyslík. Minimální počet současně měřených parametrů z tohoto výčtu je 5.

  - Sonda je vybavena min. 2 volnými porty k umístění dalších elektrod dle vlastní výběru.

  - Součástí dodávky je:

- senzor (kompatibilní se sondou) pro měření amonných iontů,

- senzor (kompatibilní se sondou) pro měření ropných látek ve vodě,

- senzor (kompatibilní se sondou) pro měření dusičnanů.

  - Sonda umožňuje zaznamenání přesného místa odečtených dat měření pomocí vestavěné GPS.

  - Požadovaná hloubka pro měření – 0,2 - 10 metrů (délka propojovacího kabelu). Propojovací kabel k sondě vykazuje zvýšenou mechanickou odolnost.

  - Součástí dodávky vhodný přepravní obal.

  - Požadována dodávka spotřebního materiálu nutného pro okamžitý provoz přístroj.

  - Požadována automatická archivace dat s aktuálním datem, časem a polohou (GPS).

  - Požadujeme servisní středisko v ČR a typové schválení přístroje.

##### Další požadavky

- rozsah a podmínky měření,

- omezující vlivy (interference, rušivé vlivy apod.),

- odolnost vůči nárazu, vlhku, prachu,

- způsob dekontaminace,

- provozní dobu nepřetržité činnosti.